| Funktionsbeskrivning |  |  |
| --- | --- | --- |

Objekt

Projektnamn

Almandinen

Funktionsbeskrivning

Lägenheterna ventileras av FTX-aggregat med roterande värmeväxlare och inbyggd styr monterat i badrum. Spisfläktarna är av typ kolfilterfläktar och står utanför FTX-systemet. Uteluft tas via ytterväggsgaller på fasad och avluften evakueras via huvar på taket. Trapphusen ventileras av egna FTX-aggregat. En brandgasfläkt som betjänar hisschakt finns till varje hus och är placerad på yttertak. Parkeringsgaraget ventileras av ett eget FTX-aggregat. Pga. luftströmmarna från tilluftsdonen i tak kan damm och smuts fastna runt donet i taket. Detta görs enkelt rent med borsten till dammsugaren.